交通部民用航空局馬公航空站

103年8月份跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間：103年11月25日(星期二)10：40

二、開會地點：3樓會議室

三、主    席：林組長德常             記錄：張博涵
四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位報告：航空站對跑道巡視及維護之精進措施(依據民航局新頒布「空側作業管理手冊」)

(一)雨天道面觀測：

1.開始下雨、雨勢變化或接獲航空器駕駛員反映跑道煞車狀況不良時，機場航務單位應實施跑道道面積水觀測，以下列術語描述道面狀況通報塔臺轉知航空器駕駛員，並於工作日誌作成紀錄：

DAMP：觀測區域道面因潮溼而顏色改變。

WET：觀測區域道面有足夠的水分在跑道道面形成水膜或有反光現象但並無積水。

STANDING WATER：觀測區域超過百分之二十五被深度超過3公厘的積水覆蓋時。

2.跑道道面狀況觀測區域為跑道中心二分之一寬度，長度約為跑道兩端著陸點向外100公尺之區域。

3.當跑道上有水且水深超過3公厘，即屬積水。

(二)道面破損時之搶救措施：

巡視檢查跑道發現跑道破洞時，應通報塔臺、機場航務單位及維護單位；跑道道面有以下情況時應立即修補：

1.跑道道面板塊斷裂，包括整個或局部板塊出現高差或鬆動。

2.跑道出現直徑（長邊）大於12公分之破損。

3.跑道出現直徑（長邊）小於12公分，但深度大於7公分，或坡度大於45度角的破損。

4.其他暫時不影響航空器安全運作的情況，應增加該區域的檢查頻率，視情況適時修補。

六、臨時動議：無

七、散    會(11:00)