交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄

一、開會時間：104年10月20日(星期二) 14：00

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：張博涵

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、結論：

(一)、年度安全績效指標未達成目標值之項目（至10月15日）：

1、場內鳥擊事件發生次數5次：目前累積6次。

2、因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率0.8次/1萬起降架次：目前發生3起，均為前班機發現跑道有鳥屍，或前班機遭受鳥擊所致，換算發生率為1.0669次/1萬起降架次。

(二)、檢討前述安全績效指標尚未達成年度目標之原因：

1、今年機場環境較往年改善(精進)者：

(1)空側綠帶砂石裸露處植草後，面積減少，燕鴴、雲雀等喜愛裸露地表之鳥類減少。

(2)航警支援獵槍驅鳥頻率增加。

2、今年機場環境較往年不利者：

(1)雨量增加，積水區域增加，小白鷺等喜愛水源之鳥類增加。

(2)大型噴射機班次增加，因大型噴射機速度快，體積大，遭受鳥擊之可能性較螺旋槳飛機高。

3、今年場內鳥擊概況：

(1)至8月中旬止，次數2次，低於往年平均值。

(2)8月底一連3次，疑與8月颱風及西南氣流導致澎湖雨量創歷年新高，使場面綠帶多處積水有關（8月有小白鷺鳥擊，該鳥種偏好積水綠帶）。

(3)101至103年間，大型噴射機鳥擊次數僅1次，今年已2次，疑與今年大型噴射機班次增加有關。

4、現行防制作為：

(1)航站與馬基隊例行巡場1日共計7次，另視需要執行不定時巡場。

(2)架設鳥網、割草(馬基隊)；綠帶植草(航站)；積水改善、鳴笛、開車追逐(馬基隊、航站)；獵槍驅殺(馬基隊、航警)。

(3)馬基隊每月執行鳥相調查，調查報告送航務組存參。

5、未來精進防制作為：

(1)針對101年起之鳥擊月份、發生地點、時段、鳥種、機型做統計分析。(12月工作小組會議提出)

(2)參考桃園機場鳥擊防制小組作法，列出本場威脅鳥種及威脅程度，擬定風險評估表，爾後每年定期審視與調整。(12月工作小組會議提出)

(3)依據平日觀測結果，標示本場鳥類活動熱區，公布於飛航指南AIP。(11月底前完成)

(4)加速積水區域之排水改善，過渡時期請馬基隊增設覆蓋式鳥網於積水區。(尚待與本站工程廠商及馬基隊研議完成日期)

(5)主席裁示：航站消防班未來將支援航務組驅鳥作業。

(三)、近期新增危害通報及處置措施詳附表一。

(四)、近期新增風險評估案件及其風險降低策略詳附表二至四。

(五)、請各公司勤務人員載運行李時，務必先行確認行李固定妥當，以免掉落機坪地面。

(六)、有關場面綠帶積水改善工程，航站廠商將於10月底現勘後，擬定施工計畫。

七、散    會(15:10)

近期新增危害通報及處置措施

附表一

| 通報編號 | 危害內容摘要 | 處置措施 |
| --- | --- | --- |
| 10403 | 跑道中心線雨天易打滑，滑行道中心線夜間不清楚。 | 請塔臺於夜間及雨天隨機詢問航機駕駛，若有多名駕駛反映相同狀況，將請業務組做標線亮度及摩擦係數量測，以確認亮度是否符合ICAO規範。 |
| 10404 | 民航機於南溫機坪試車時，因地面未標記民航機定位點，每次試車位置需臨時於現場決定，易產生地安風險。 | 執行風險評估及擬定風險降低策略(評估案號10403) |
| 10405 | 部分民航機通過K4滑行道時會橫越溫機坪。若有軍機在溫機坪待命，易發生危險。 | 執行風險評估及擬定風險降低策略(評估案號10404) |
| 10406 | 6號停機位積水，旅客行走易發生危險。 | 執行風險評估及擬定風險降低策略(評估案號10405) |

安全危害確認及風險管理紀錄表

附表二

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10403 | 民航機於南溫機坪試中/大車時，因地面未標記定位點，每次試車需當場判斷位置，易產生地安風險。 | 1.試車航機與K1滑行道安全間距不足，通行K1滑行道之航機有碰撞試車航機與人員之可能。 2.試車航機尾流易導致空軍B/C機庫前草區之設施(天線、噪音監測站等)受損。 | 2B 可容忍 | - 以不變更溫機坪內既有之軍機停放標線為前提，選擇其中1條停機位中心線作為試車民航機停機線。該停機線後方草區須無設施，以免航機尾流造成損害。 - 參照營運本場長度最長機型，及民航局「機場設計暨運作規範」有關滑行道中心線與障礙物最小間距，確認試車航機鼻輪定位點，於地面標記。 - 溫機坪試車位置資訊公布於航務組。 | 1B 可接受 | 105年6月30日/航務組、馬基隊 |
| 備註：原風險指數2B經出席人員13票同意，新風險指數1B經出席人員17票同意。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 104 年 10 月20日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表

附表三

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 部分民航機通過K4滑行道時會直接橫越溫機坪，此時若有軍機在溫機坪待命，易發生危險。 | 滑行航機撞擊溫機坪內之軍機與人員。 | 2B 可容忍 | 參照民用大坪與滑行道之分隔線，並參照其它軍民合用機場之作法，於K4滑行道和溫機坪間劃設前述之分隔線(黃色雙虛線)。 | 1B 可接受 | 105年6月30日/航務組、馬基隊 |
| 備註：原風險指數2B經出席人員18票同意，新風險指數1B經出席人員19票同意。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 104 年 10 月20日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表

附表四

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10405 | 民用大坪6號停機位因地勢低窪，下雨天易積水。 | 旅客涉水通過極不方便，且易受傷。 | 5D 可容忍 | - 本年度將先行於該停機位旅客斑馬線旁設置1排水暗溝。 - 106年施政計畫將於該停機位兩旁增設排水暗溝，以宣洩周邊匯流過來之雨水。 - 豪大雨時關閉6號停機位；或氣象預報即將豪大雨危險天氣，估算班機離到場時間，提前關閉該機位。 | 3D 可容忍 | 12月31日/業務組 106年12月31日/業務組 即日起/航務組 |
| 備註：原風險指數5D經出席人員19票同意，新風險指數3D經出席人員20票同意。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 104 年 10 月20日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |