交通部民用航空局馬公航空站

104年10月份跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間：104年10月20日(星期二)15：10

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏                記錄：張博涵
四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、結論：

(一)參加104年度鳥擊防制研討會(民航局與飛安基金會合辦)心得摘要：

1、每年4月至9月為鳥類繁殖與哺乳期，另4月及9月為候鳥過境期，前數月份與鳥擊次數呈現正相關。

2、減少鳥類棲息首重天然環境整頓，尤其是積水清除、水溝疏浚、定期割草、地表裸露處植草、移除鳥類喜愛棲息之樹種等，為重要措施。

3、現有之驅離措施種類繁多，包括豎立假人、豎立天敵造型氣球、遙控飛機驅趕、音爆槍、鞭炮、超音波發射器、車輛鳴笛、強力光束照射、獵槍射擊等，但仍以獵槍射擊之效果相對較佳，且執行頻率不宜過低。

4、注意野生動物保育法第二十一條規定：野生動物有妨礙航空安全之虞者，得予以獵捕或宰殺，但保育類野生動物除情況緊急外，應先報請主管機關處理。

5、架設立式鳥網之方位，以和跑道平行為主，目的在降低鳥類橫越跑道之機率。另，若積水區域短期內不易改善，或場內有溝渠，建議在該等區域架設附蓋式鳥網。架設鳥網之防制效果相對偏低，尤其是立式鳥網，故架設數量及方位須考量防制效益。

6、桃園機場鳥擊防制小組已比照SMS風險評估矩陣，針對該機場威脅鳥種訂定風險等級。本機場未來將參考桃園機場之作法，依本場營運機型之特性，邀集相關單位訂定本場威脅鳥種風險評估表。

(二)本場跑道摩擦係數檢測，最近一次檢測(9月)成果：02跑道300-580公尺間(著陸區路段)局部低於新建標準，落入養護標準，尚不影響航機滾行安全。馬基隊廠商已於夜間宵禁時段進行道面胎屑清洗，本站將於近日提供最新檢測數據。

七、散    會(15:30)