交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)

安全工作小組會議暨10月份鳥擊防制會議紀錄

一、開會時間：105年10月21日(星期五) 09：00

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：張博涵

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一)年度安全績效指標達成情形(截至10月15日止)：

1、重大後果安全事件：

(1)車輛或其他地面設備造成跑道入侵事件五年移動平均發生

率：1次以下/百萬起降架次。維持0次

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。維持0次

2、輕度後果事件：

(1)因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率：0.8次以下/1萬起降架次。至7月31日止，發生4次(1次野狗闖跑道、3次前班機通知鳥擊而重飛)。實際發生率：1.344次/1萬起降架次，改善作為併同鳥擊防制執行。

(2)機坪作業違規發生率：1.2次以下/1萬起降架次。(警示值：0.8次/1萬起降架次)維持0次

(3)場內鳥擊事件發生率：以低於102-104平均發生次數6.33

次為目標值。6次以下(警示值：4次)。實際發生次數：10次，檢討及改善作為詳9月鳥擊防制檢討會議紀錄。

(二)年度安全目標達成情形(截至10月15日止)：

1、11月17日將舉行安全管理系統特別訓練，邀請桃園國際機場公司航務處航務師林玉茹小姐，主講「桃園國際機場鳥擊防制實務介紹與經驗交流」。航站將於11月初函請各單位派員參訓。

2、風險評估案件含本日討論案，已執行5件，達成年度目標。

3、危害通報來源至少須包含航空公司地面人員通報、機組員通報、安全辦公室主動發掘等三項，其中安全辦公室須主動發掘至少6件危害因子。目前地面人員已通報9件，機組員通報2件，安全辦公室通報10件，達成年度目標。

4、航空器於試中大車期間，航站航務人員須全程或部分時間至現場監看試車安全。復興航空試大車2次，航務人員均有現場監看，達成年度目標。

(三)近期新增危害通報及處置措施詳附表一。

(四)新增風險評估案件：附表二及三。

(五)安全辦公室(本站航務組)新發布安全公告1則，詳附表四。

(六)目前民用大坪可使用之索機樁，計有bay1、bay2-3、bay4、bay9等處共四組，其餘已廢棄者，請業務組封閉。

(七)因舊航廈拆除工程不慎損壞bay7投光燈線路，預計10月底起執行該投光燈線路維修，工期預計一個月，夜間將停用bay7。若有航機於施工期夜間使用bay8-9，為確保旅客通行bay7前方之安全，若航空公司請求協助增加該處照明，將請消防班支援照明車。

(八)民用大坪雷雨告警系統主機因颱風導致室內漏水而故障，已送修中。近期若有雷雨警報，將暫以無線電通知各單位。

(九)有關旅客走廊木樁損壞，請業務組儘速修復。

(十)請各航空公司於承租之各停車格自行調整車輛停放位置，緊鄰旅客通行斑馬線之停車格，盡可能安排小型車輛停放，以免造成內交通道其它通行車輛之視線死角，危及旅客安全。

(十一)安全辦公室將於年底獎勵危害通報量最多之單位，另將以非公開方式獎勵危害通報量最多之人員。

七、散    會(10:15)

105年風險管理危害通報處理情形(8-10月)

附表一

| 10518 | Bay9旅客登機斑馬線有1索機樁凹洞，對旅客通行有風險 | 查該索機樁已廢棄，業務組將於近期空側場面修復作業時封閉之。 |
| --- | --- | --- |
| 10519 | 同上(不同人通報) | 同上 |
| 10520 | 航機進bay時，對向軍車使用遠光燈，會干擾航機駕駛視線。 | 已於8月軍民航協調會請軍方宣導與航機對向時，切換近光燈。 |
| 10521 | 巡場發現一空氣壓縮機漏油，有引發火災風險。經查為某航空公司勤務所有。 | 立即通知該公司勤務清除漏油完畢。 |
| 10522 | Bay7照明燈箱疑似因颱風而鬆脫搖擺，有掉落機坪砸傷人員及裝備之風險。 | 已於發現時立即關閉鄰近停機位，俟颱風警報解除後由包商立即移除危害。 |
| 10523 | Bay2指示牌壓克力看板疑似被颱風吹落。 | 已由業務組報局修復，航機進bay不受影響。 |

安全危害確認及風險管理紀錄表

附表二

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10504 | 航機於本場機坪及滑行道自力U形迴轉 | - 因本場機坪縱深有限，故可能造成尾流損壞空橋或其它地勤設備、撞擊其它航機、人員或地勤設備導致人員死傷。 - 因本場滑行道狹窄，滑行道旁亦有軍事設施(機堡、太康台)及環場道，故有造成航機吃草、尾流損壞軍事設施、尾流損害環場道人車等危害。 | 3A 不可容忍 | 於飛航指南「2.20本場飛航規定」明訂禁止航機於機坪及滑行道自力U形迴轉。 | 2D 可接受 | 11月30日/ 航務組(配合民航局航管組修正飛航指南之時程) |
| 備註：經表決，全體與會人員均同意上述風險評估。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 105年10月21日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表

附表三

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10505 | 航機於本場交叉啟動 | - 因本場機坪縱深有 限且滑行道狹窄，滑行道旁亦有軍事設施(機堡、太康)，故尾流可能損壞軍事設施或危及滑行道之人車安全。 - 滑行道數量有限，交叉起動易增加滑行道占用時間，導致其它航機延誤。 - 噪音汙染。(常需開至中車) | 2B 可容忍 | 1.於飛航指南「2.20本場飛航規定」明訂：禁止航機於停機坪交叉起動；若需於滑行道交叉啟動，須經航務組同意，並請塔臺指示航機後推至航務組指定位置，並與滑行道平行後，始可執行。 2.航務組另將無線電通知機坪各作業單位注意。 | 1D 可接受 | 11月30日/ 航務組(配合民航局航管組修正飛航指南之時程) |
| 備註：經表決，全體與會人員均同意上述風險評估。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 105年10月21日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

附表四

馬公航空站安全公告 MAGONG AIRPORT SAFETY BULLETIN 公告編號：10506 螺旋槳飛機斜坡輔具使用風速限制 - 資料來源：本站業務組提供之原廠操作手冊 - 舷梯無論在使用時及使用完畢後，建議伸出外伸腳架。 - 在風力或噴射氣流超過45mph（約39.1knots）時必務必伸出外伸腳架，舷梯使用完畢時要降至最低。 - 當預測風速超過70mph（約60.8knots）時，強烈建議拆下遮棚，若因作業需求無法拆下遮棚，則要以側面積小且舷梯低的一面頂風停放。 - 移動時必須將舷梯降至最低。 - 本場發布大風特報時，若需使用斜坡輔具，須先向航務組確認風速資訊。 七、請各航空公司向勤務人員和機務人員宣導周知。