馬公航空站106年第一次機場安全委員會會議紀錄

- 開會時間：106年6月28日（星期三）下午2時0分

- 開會地點：本站3樓會議室

- 主席：邱主任永昇                            記錄：張博涵

- 出席單位及人員：詳如簽到單

- 主席致詞：(略)

六、 報告及討論案件結論：

(一)追認通過安全工作小組風險評估案件，詳附件一到三（安全危害確認及風險管理紀錄表，案號10601、10602、10603）。

(二)公布106年度馬公機場常見鳥種風險矩陣，詳附件四，說明如下：

1、本案依據各航空公司、馬基隊、航警所、塔臺及本站等單位所填之鳥種風險值問卷，經彙總後，依多數決決定各鳥種風險值。若問卷顯示特定鳥種風險值無明顯多數時，則依各單位所填風險值取其平均數。

2、有關各鳥種防制方式如下：

紅色矩陣內(不可接受)：驅離本場或獵殺；

黃色矩陣內(可容忍)：驅離跑道地帶，視需要獵殺；

綠色矩陣內(可接受)：持續監視。

另，特定鳥種之長期防制措施，尚涉及棲地管理(植草、除草、改善排水、鳥網設置等)及鳥類活動熱區、活動季節、活動時段之公告等，均依照現行方式辦理，於例行之本場鳥擊防制檢討會持續追蹤列管。

3、105年度風險評估部分位於黃色矩陣內之鳥種，如燕鴴、雲雀、麻雀、斑鳩、黃頭鷺、鴿子等，本年度風險評估已改列於綠色矩陣內。位於黃色矩陣內者為小白鷺、蒼鷺、魚鷹，其中魚鷹為今年新增威脅鳥種，與蒼鷺共同為冬候鳥，故本場冬季活動鳥類數量雖較夏季少，然出現之鳥種多為威脅程度較大者，因此不得輕忽冬季防制作業。

(三)檢討本年度安全績效指標：

1、重大後果安全事件：

(1)跑道入侵事件五年移動平均發生率：1次以下/百萬起降架次。維持0次。

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。截至106年6月27日止維持0次，尚達成目標值。

2、輕度後果安全事件：

(1)機坪作業不當導致場站設施受損發生率：0.5次以下/1萬起降架次(警示值：0.3次/1萬起降架次)。截至106年6月27日止維持0次，尚達成目標值。

(2)因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率：1.2次以下/1萬起降架次(警示值：0.8次/1萬起降架次)。截至106年6月27日止維持0次，尚達成目標值。

(3)場內鳥擊事件發生率：以低於103-105平均發生次數2.41次/1萬起降架次為目標值，2.4次/1萬起降架次以下(警示值：1.8次/1萬起降架次)。至6月27日止發生2次(1.33次/1萬起降架次)，立榮3月20日、華信5月4日，尚達成目標值。

(四)檢討本年度安全目標：

1、安全辦公室為機場員工與相關人員舉辦1場安全特別訓練。預計11月舉辦。

2、安全工作小組執行安全風險評估案件須包括：危害鳥種風險評估、機坪作業安全兩主題。目前已辦理立榮代理華信地勤、華信自辦地勤、危害鳥種風險評估。(辦理完畢)

3、危害通報來源至少包含航空公司地面人員、機組員、安全辦公室主動發掘等三項，安全辦公室須主動發掘至少10件危害因子。目前已受理：航空公司地面人員5件、機組員1件、安全辦公室8件、其它公務機關1件。

(五)上半年度安全辦公室共受理危害通報15件，歸納如下：

1、依發生地點分類：跑道4件、滑行道3件、機坪8件。

2、依危害種類分類：航空器操作安全1件、跑道FOD3件(野生動物)、滑行道FOD2件、飛航管制1件(滑行道淨空)、機坪設施1件、機坪鋪面1件、機坪人員安全6件。

(六)本站安全政策經全體與會委員檢視，符合馬公機場營運安全需求，毋須調整。

(七)各公司(單位)報告安全管理精進作為：

1、立榮航空：各機場辦事處每週向總公司回報前一週該場鳥擊防制相關作為，各機場辦事處並得共享前述資訊，以利協助改善各機場鳥擊狀況。

2、遠東航空：除每日、每週之例行性安全自我督察，若作業過程發現各種立即或潛在風險，均立即通報航站。

3、華信航空：每週向總公司回報前一週該場鳥擊防制相關作為，另針對前一週自我督察機坪作業發現之缺失做檢討。

4、塔臺：持續參與航管單位之安全管理系統運作，另若發現場面有危害因子，將立即通報總臺及航務組。

七、介紹新成員：

1、新任權責主管(本站新任站主任)：邱主任永昇

2、新任安全委員(馬基隊新任隊長)：游隊長添銘上校。

八、其它主席裁示：

(一)請七美站及望安站主任日後應出席安全委員會，若因故無法出席，請改派航務員代表出席，若同日有其它會議，以安全委員會為優先。

(二)請各公司將內部安全管理系統辦理情形回饋本站，必要時並請提供書面文件(例如：安全管理手冊、會議紀錄、安全公告等)，以利整合各單位安全管理系統，有效強化場面安全。具體回饋方式請安全辦公室(航務組)研議。

(三)請空橋班訂定於本場作業之緊急應變計畫，並函送本站備查。

(四)請各作業單位注意所屬員工身體狀況，避免中暑。

(五)請各委員填妥本站安全管理系統滿意度調查問卷後，送交安全辦公室。

九、宣導事項：

(一)重申鳥擊報告受理方式：

1、飛航組員於民航局空側管理系統填報，並將鳥擊報告單影印副知航空站。

2、航空站收到鳥擊報告單後續處理：

(1)檢視報告內容是否有不完整或不明確之處，若有，將請航空公司補充完整。公司須附上鳥屍檢體，或於報告單詳述發生地段及鳥類如何撞擊航機，以證明確實遭遇鳥擊。

(2)航站依據發生地點做後續處理：

A、本場：由本站列為鳥擊防制參考資料，並將檢體拍照存證，以利後續防制。

B、其它場：將鳥擊報告影本及檢體(視保存便利性與否，郵寄或傳送照片)送鳥擊發生之機場做後續處理。

C、場外或地點不明：仍由本站保存鳥擊報告影本及檢體照片，以利後續參考之用。

(二)安全管理系統新版網頁上線：

1、網址http://www.mkport.gov.tw/sms/index.aspx

2、主要更新項目：

(1)新增線上危害通報及回覆；

(2)新增安全管理系統簡介/運作流程/組織圖；

(3)網頁美編優化。

十、散會：下午3時20分

附件一

附件二

附件三

附件四